Чтобы было удобно работать, нужно иметь возможность открыть на экране одновременно 2 документа: задание и стандарт. Если работаете на маломерном экране – записывайте условие в тетрадь. Не будьте такими беспомощными. Проявляйте студенческую смекалку!

Обратите внимание на формулировки:

Дефект – допускается или не допускается,

Изделие – сортное или несортное!

Задание 1

Задача 1.  ГОСТ 30407-2019 Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия

http://docs2.kodeks.ru/document/1200166041

Сделать заключение о качестве стеклянной кофейной чашки (объем 90 мл), при органолептическом исследовании которой выявлены:

- не портящий товарный вид оплавленный скол - допускается

- пузыри диаметром до 2 мм – 3 шт

- инородные включения 1,1 мм и 1,8 мм

Вывод:

Задание 2

ГОСТ Р 54575-2011 Посуда фарфоровая. Технические условия

http://docs.cntd.ru/document/1200088766

1. Сформулировать требования  к качеству посуды из фарфора (по аналогии со стеклянной)

Принцип определения сортности тот же но есть особенность.

При определении сорта учитываются: размер изделия (группа), размер и количество дефектов, а также место их расположения (лицевая или оборотная сторона!).

2. Установите сорт фарфоровой чайной чашки (250 мл), если при осмотре обнаружено:

- на лицевой стороне: мелкий рассредоточенный накол (мушка),

- волосяной, заглазурованный подрыв ручки

Вывод: Данная чашка является сортной продукцией, относящееся к мелкой продукции (не более 0,5 мл), так как согласно ГОСТ Р 54575-2011 Посуда фарфоровая. ТУ таблице 1, допускается на приставных деталях изделий волосяной, заглазурованный подрыв ручки и на лицевой стороне мелкий рассредоточенный накол (мушка) диаметром не более 1,0 мм в количестве не более 3 шт.

3. Установите сорт фарфоровой закусочной тарелки (200мм), если обнаружено:

- на лицевой стороне: по краю зашлифованный откол глубиной 1,5 мм

- на оборотной стороне: 2 плешины площадью 30 и 40 мм2.

Вывод: Данная тарелка является сортной, относящееся к средней продукции (входящий в интервал диаметром от 175 до 250 мм), так как согласно ГОСТ Р 54575-2011 Посуда фарфоровая. ТУ таблице 1, допускается на лицевой стороне по краю зашлифованный откол глубиной 1,5 мм (в допуске не боле 2,0 мм), и на оборотной стороне 2 плешины площадью 30 и 40 мм2 – это в сумме общая площадь 70 мм2 (в допуске не более 100 мм2).